# CONVERTIDOR DC-DC REDUCTOR PROGRAMABLE

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema electrónico capaz de convertir un voltaje de entrada DC (por ejemplo, 12 V) a un voltaje de salida menor y regulable. El sistema estará basado en un convertidor tipo buck (reductor) controlado mediante un sistema embebido, permitiendo ajustar el voltaje de salida tanto de forma local (potenciómetro) como remota (aplicación móvil). Además de la salida de voltaje regulable, se debe tener 2 salidas fijas de niveles de voltaje de 5V y 3.3V respectivamente.

Como requisito adicional, el sistema deberá desarrollarse como un producto final, incluyendo el diseño de una placa electrónica (PCB) y su integración dentro de una caja o gabinete, asegurando funcionalidad, seguridad y presentación adecuada.

## OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un convertidor DC-DC reductor programable basado en un sistema embebido, capaz de regular el voltaje de salida mediante interfaz local y control remoto, presentado como un producto electrónico funcional.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar un convertidor DC-DC tipo buck.

- Regular el voltaje de salida mediante PWM.

- Tener dos voltajes de salida fijos de 5V y 3.3V

- Controlar el sistema mediante un potenciómetro.

- Medir y visualizar el voltaje de salida.

- Diseñar e implementar una placa electrónica (PCB).

- Integrar el sistema dentro de una caja funcional y segura.

- Desarrollar comunicación con una aplicación móvil.

- Aplicar criterios básicos de diseño de producto electrónico.

## REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

### 1. Conversión de voltaje

El sistema debe:

- Recibir una entrada DC (ej. 12 V).

- Tener una salida de voltaje regulable regulable.

- Tener 2 salidas de voltaje fijas de 5V y 3.3V

### 2. Técnica de control

El sistema debe emplear:

- Convertidor buck (reductor)

- Control mediante:

  - PWM (Arduino u otro microcontrolador)

- Etapa de potencia con:

  - Transistor (MOSFET)

  - Diodo

  - Inductor

  - Capacitor

### 3. Control de voltaje de salida y 2 salidas fijas

- Se debe utilizar un potenciómetro para ajustar el voltaje deseado. El sistema debe mapear la posición del potenciómetro a un rango de voltaje de salida.

- 2 salidas fijas de 5V y 3.3V

- Las salidas deben tener un rizado de tensión menor a 5%

### 4. Medición del voltaje

El sistema debe:

- Medir el voltaje de salida mediante:

  - Divisor resistivo

  - Entrada analógica del microcontrolador

### 5. Indicadores de funcionamiento

El sistema debe incluir:

- Indicador de encendido

- Indicador de operación del sistema

- Visualización del nivel de salida

### 6. Pantalla de información

El sistema debe contar con una pantalla (LCD u OLED) que muestre:

- Voltaje de salida (en volts)

- Estado del sistema

Ejemplo:

- “Vout: 5.0 V”

- “Vout: 9.2 V”

### 7. Control mediante aplicación móvil

El sistema debe comunicarse con una aplicación desarrollada en App Inventor, permitiendo:

- Ajustar el voltaje de salida remotamente

- Visualizar el voltaje actual

- Encender/apagar el sistema (opcional)

### 8. Seguridad eléctrica (OBLIGATORIO)

El sistema debe garantizar:

- Protección básica contra sobrecorriente

- Correcto dimensionamiento de componentes

- Manejo adecuado de disipación térmica

- Uso seguro de la fuente de entrada

## 9. DISEÑO DE PLACA ELECTRÓNICA (PCB) – OBLIGATORIO

El sistema debe implementarse en una placa diseñada por el estudiante, considerando:

- Diseño en software (Proteus, KiCad, EasyEDA u otro)

- Distribución adecuada de componentes

- Separación entre:

  - Etapa de potencia

  - Etapa de control

- Ancho de pistas adecuado para corriente

- Minimización de ruido (layout adecuado para fuentes conmutadas)

- Inclusión de conectores de entrada y salida

- Serigrafía básica

## 10. IMPLEMENTACIÓN EN CAJA (PRODUCTO FINAL) – OBLIGATORIO

El sistema debe presentarse como un producto terminado, incluyendo:

- Caja o gabinete (impreso 3D, acrílico, madera, etc.)

- Fijación segura de la PCB

- Acceso externo a:

  - Potenciómetro

  - Pantalla

  - Conectores de entrada/salida

- Ventilación si es necesario

- Aislamiento adecuado

- Presentación ordenada y estética

## 11. REQUISITOS ADICIONALES

- Etiquetado del voltaje de entrada/salida

- Uso de disipadores

- Código modular y documentado

- Calibración del sistema